Especificación Técnica: Bridge Radio ISM (Android-Kotlin)

1. Objetivo del Proyecto

Desarrollar una aplicación nativa en Android (Kotlin) que actúe como servidor de telemetría, extrayendo datos de potencia de señal (RSSI) del adaptador TP-Link TL-WN722N y transmitiéndolos en tiempo real a una PWA mediante WebSockets.

2. Requisitos de Hardware y Permisos

Hardware: Adaptador TP-Link TL-WN722N conectado vía cable USB OTG.

USB Host Mode: La app debe declarar en el AndroidManifest.xml:

<uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />

Permisos de Red: android.permission.INTERNET (para el servidor local).

Servicio: android.permission.FOREGROUND_SERVICE para evitar que el sistema cierre la app al estar en segundo plano.

3. Arquitectura del Sistema (Kotlin)

A. Gestión de USB (USB Manager)

La clase encargada del USB debe implementar un BroadcastReceiver para detectar cuándo se conecta el adaptador TP-Link.

Filtro por VID/PID: El adaptador TL-WN722N v2/v3 suele tener el VID 0x2357 y PID 0x010c.

Comunicación: Utilizar comunicación por "Bulk Transfer" para leer los registros de la interfaz de red (requiere implementación de driver en espacio de usuario o acceso root para comandos de bajo nivel).

B. Servidor WebSocket (Ktor Engine)

Se debe configurar un servidor ligero dentro de la app:

Endpoint: ws://127.0.0.1:8887/radio

Formato de Mensaje (JSON):

Kotlin

@Serializabledata class RadioPayload(

val rssi: Int,          // Nivel en dBm (ej: -65)

val timestamp: Long,    // Tiempo Unix

val device: String      // Identificador "TP-Link-722N"

)

C. Lógica de Procesamiento de Señal

Para evitar que la PWA reciba valores demasiado erráticos, la app en Kotlin debe aplicar un Filtro de Media Móvil:

Kotlin

private var smoothedRSSI = -100.0fun processSample(rawRSSI: Int): Int {

val alpha = 0.2 // Factor de suavizado

smoothedRSSI = (alpha * rawRSSI) + (1 - alpha) * smoothedRSSI

return smoothedRSSI.toInt()

}

4. Flujo de Datos Detallado

Arranque: La app inicia un Foreground Service con una notificación persistente.

Detección: El UsbManager solicita permiso al usuario para acceder al TP-Link.

Captura: Un CoroutineScope de alta prioridad lee el registro de señal del chip (cada 100ms).

Emisión: El servidor WebSocket envía el JSON serializado a todos los clientes conectados (la PWA de Ionic).

5. Especificaciones de Interfaz de Usuario (UI)

Aunque el trabajo pesado es en segundo plano, la app debe mostrar:

Estado del Servidor: Indicador visual (Verde/Rojo) de si el WebSocket está activo.

Estado del USB: "Conectado" o "Esperando adaptador".

Log de Datos: Una consola pequeña mostrando los últimos 5 paquetes enviados para depuración manual

6. Seguridad y Conectividad

CORS: El servidor debe permitir conexiones desde cualquier origen (*) para facilitar el desarrollo con la PWA en localhost:8100.

WakeLock: Implementar PowerManager.WakeLock para asegurar que el procesador no entre en modo sueño mientras la antena de Pringles está en uso.